-- Часть для карты

WalkScore – метрика, принимающая значения от 1 до 100, которая показывает уровень «пешеходности» улицы, то есть то, насколько она привлекательна для прогулок. Этот параметр учитывает разнообразие точек притяжения ( магазинов, ресторанов, кафе,парков и.т.д), а также плотность и связанность улиц – чем их больше, тем район более пешеходный. Урбанисты считают, что пешеходность напрямую связана с экономической активностью района, развитостью общественных связей и безопасностью в нем -  красочные фасады первых этажей и неспешно двигающиеся толпы привлекают в район еще больше людей и бизнесов, а значит и денег, которые одни тратят на покупки, а другие на аренду жилья или офиса.

--  Методология

Для расчета скора для Москвы были использованы датасеты с datamos.ru с магазинами ( продуктовые и непродуктовые, исключая ТЦ), кафе и ресторанами, парками, туристическими и спортивными объектами, школами и университетами, а также загружена сетка улиц с OSM.

Метрика был посчитана для центров сетки гексагонов радиусом 174 м, покрывающей Москву.

Расчет был произведен по методологии с официального сайта: http://pubs.cedeus.cl/omeka/files/original/b6fa690993d59007784a7a26804d42be.pdf. Получились следующие шаги :

- Выбрать категории точек притяжения и суммарный вес каждой категории в общей оценке

- Для каждой категории определить количество учитываемых объектов ( например учитывалось до 10 ресторанов, но 1 туристический или спортивный объект)

Словарь с весами:

amenity_weights = {

"grocery": [3],

"restaurants": [.75, .45, .25, .25, .225, .225, .225, .225, .2, .2],

"shopping": [.5, .45, .4, .35, .3],

"coffee": [1.25, .75],

"park": [1],

"school": [1],

"entertainment": [1]}

- Назначить процент значимости в зависимости от расстояния ( до 5мин пешком – 100%, 30 больше 30 мин пешком – 0 ). Расстояния считались через изохроны, полученные с помощью библиотеки osmnx

Изохроны пешей доступности для расчета скора

- Перемножить веса в категориях и значимость, суммировать полученные результаты и нормировать от 0 до 100

- Посчитать количество пересечений улиц в радиусе 1 км вокруг и, сопоставив значение с методологией, назначить штраф от 0 до 5, где 5 ставится если пересечений меньше 60, а 0 если больше 200.

- Связать гексагонов с пересекающими их улицами

- Для учета ширины улицы на 10% «оштрафовать» участки, отмеченные в OSM как «trunk»( магистраль)

- Рассчитать медиану, максимальное и минимальное значение для каждой улицы.

В итоге получилось более 8000 скоров  на Москву, с минимальным значением 0.5 –на 56 км МКАД и максимальным 95 в районе Патриарших прудов